ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Účel objektu

Rekonstrukce vnitřních prostor části výměníkové stanice pro účel potravinové banky s návrhem hygienického zázemí.

- Zásady řešení

Potravinová mezibanka umístěná v části výměníkové stanice. Technologie zděné stavby bez kontaktního zateplení.

Materiálové řešení –    bourání betonového soklu, vrat, okenních výplní

-   úprava podlahy cementovou stěrkou, finální povrch epoxidová stěrka

-    zdivo příček z plynosilikátových tvárnic

- vnitřní omítky hladké štukové, keramické obklady, dlažby, otěruvzdorný omyvatelný nátěr stěn do výšky 2,0m

- klempířské prvky z hliníkového plechu (např. PREFA prefalz)

-	okenní výplně plastové, vrata ocelová

-    zhotovení nájezdu vrat

Dispoziční řešení –  Sklad přístupný vraty z exteriéru, WC s předsíní

Výtvarné řešení –   okenní otvory a otvor vrat zůstanou zachovány

- Kapacity, plochy, prostor

Zastavěná plocha – 57,0 m2

Obestavěný prostor – 317m3

Užitná plocha – 47,86m2

Počet funkčních jednotek –1 sklad, 1 WC

- Technické a konstrukční řešení objektu

Jednopodlažní objekt zděné technologie založený na plošných základech.

# Bourací práce

Vybourání betonového soklu

Odstranění vrat, okenních výplní ( ocelové okno s částí otevíravou a s částí copilit )

Výřez prostupu pro VZT potrubí

Vyfrézování asfaltové plochy před vraty

# Základy

Provést sondu v místě budoucích příček WC. V případě mocnosti bet. podlahy cca.50mm nutno betonovou desku v šířce 300mm vyříznout a zhotovit základy z prostého betonu C 12/15 hloubky cca.300mm.

# Svislé konstrukce

Obvodové stěny a pilíře zůstanou zachovány. U pilířů ořez vystupujících částí ztužujících třmenů a jejich nové propojení navařením pásnic.

# Vodorovné konstrukce

Stropní deska zůstane zachována

Železobetonová deska nad WC – beton C 20/25 , výztuž sítí Q188A , ztracené bednění trapézový plech TR 25/175-0,63mm ( při betonáži podpírat )

# Střecha

Plochá střecha zůstane zachována

# Klempířské prvky

Parapety venkovní - Hliníkový svitkový plech s lakovaným povrchem, např. PREFA Prefalz

Hydroizolace

Není předmětem projektu

Pojistné, parotěsné  fólie

Není předmětem projektu

# Podlahy

Vybourání betonového soklu tl. cca.200mm

Zbroušení povrchu celého skladu

Cementová stěrka C 25  tl. 5 – 30mm

Penetrační nátěr

Podlahová krytina

- keramická dlažba do tmelu ( WC )

- samonivelační epoxidový sytém  se vsypem křemičitým pískem

Tepelná izolace

Není předmětem projektu

# Omítky

Vnitřní  úpravy

- oškrabání nesoudržné malby a omítky

- doplnění štukové omítky v ploše cca.20%

Povrchová úprava do výšky 2,0m

- nátěr disperzní barvou

- otěruvzdorný omyvatelný transparentní nátěr

Povrchová úprava ostatní plochy

- omytí ploch + vápenná malba

# Obklady

- keramické obklady do tmelu do výšky 2,0m

# Dlažba

# Keramická dlažba do tmelu – protiskluz R9

# Nátěry

Ocelové prvky – nátěr pro třídu prostředí C1, životnost 15 let

Podhledy

Sádrokartonové deskové 12,5mm na kovové závěsné konstrukci

# Výplně otvorů

- plastová okna, zasklení izolačním dvojsklem Uw,max=1,5W/m²K

Část okna otevíravá ovládaná pákovým ovladačem osazeným 1,60m nad podlahou

Venkovní parapet z hliníkového lakovaného plechu, vnitřní dřevěné laminované

- ocelová dvoukřídlová vrata s rámovou zárubní  Uw,max=3,0W/m²K

- vnitřní dřevěné dveře plné otevíravé do kovové zárubně

Zámečnické prvky

Navaření pásnic na ztužující třmeny

# Venkovní úpravy

Vyfrézování asfaltové plochy před vraty

Vytvoření nájezdu – asfaltový beton ACO 11+průměrně 50mm , spojovací asfaltový postřik

Ostatní

Sádrokartonové předstěny na WC – desky SDK White 12,5mm

Vyvrtání otvoru pro potrubí VZT ve fasádě

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Výplně okenní Uw = 1,5 W/m2K

Výplně dveřní Uw = 3,0 W/m2K

- Způsob založení objektu

Není předmětem projektu

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Užívání objektu nemá negativní vliv na životní prostředí.

Vliv objektu, materiálové řešení -

„Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu v vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce„

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Není předmětem projektu

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projekt zhotoven dle požadavků vyhlášky 268/2009 Sb. a jejích platných změn

Dle českých technických norem řady ČSN 73 –

Tato projektová dokumentace je svým obsahem určena pro podání žádosti o stavební povolení, nikoli pro realizaci stavby. Dále může být tato dokumentace použita jako podklad pro zpracování projektové  dokumentace pro provádění stavby. Budoucí  zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce